製品安全データシート

MSDS

品名 改定2013年8月1日

１．化学物質等及び会社情報

商品名　ビオノック

会社名　株式会社薬進

住所　大阪府門真市柳田町4－17

電話番号　06－6903－3401

２．組成、成分情報

単一製品、混合物の区分：混合物

成分：エタノール、塩化ベンザルコニウム、香料、乳酸

主成分：エタノール51.1％、塩化ベンザルコニウム0.6％

３．危険有害性の要約

危険性　　　　　長時間高温で加熱した時は引火する場合もある。

有害性 工業的には比較的無害の溶剤とみなされるが、蒸気を吸入すると麻酔剤として働き、繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、めまい感覚鈍麻、頭痛などをおこす。

４．応急処置

吸引した場合　　　　　蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し暖かく安静を保つ。

呼吸困難の時は、衣類をゆるめ気道を確保した上で酸素吸入

を行い直ちに医療処置を受ける。

皮膚に付着した場合　　製品に触れた部分を水又は、微温湯を流しながら洗浄する。

石鹸を使ってよく落とす。

外観に変化が見られたり痛みが続く場合直ちに医療処置を受

ける。

目に入った場合　　　　清浄な水で最低１５分間、目を洗浄する。洗眼の際、まぶた

を指でよく開いて眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行き

渡るように洗浄する。異常が残る場合直ちに医療処置を受け

る。

飲み込んだ場合　　　　水でよく口の中を洗浄する。コップ１杯程度の水もしくは、

牛乳を飲ませる。意識がない時は吐かせたり、口から何も与

えてはならない。直ちに医療処置を受ける。

５．火災時の措置

消化方法　　火元への燃焼元を断ち、消火剤を使用して消火する。消火作業の際は適

切な保護具を着用し、離れた風上から行う。周辺に関係者以外の立入り

を禁止する。周辺の設備などに散水して冷却し、移動可能な容器は安全

な場所に移す。

消火剤　　　霧状水、粉末、炭酸ガス、アルコホームを用いる。

６．漏出時の措置

浸透性及び揮発性があるので、付近の着火源となるものは速やかに取り除く。

少量の場合　　こぼれた場所へ速やかに大量の水で洗い流す。

大量の場合　　漏出液を密閉式の空容器に出来るだけ回収し、回収出来なかった場所へは大量の水で洗い流す。

作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・エプロン・ゴーグル等）を着用する。

着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。

７．取扱い及び保管時の注意

取扱い　　みだりに火気その他点火源となる恐れのあるものに接近させ又は蒸発させ、又は加熱しないこと。

周辺で火気・スパーク・高温物の使用を禁止する。

火炎に向かって噴射してはならない。

温度が高くなる場所に置くと、容器が破裂する恐れがある。

密閉された場所における作業には十分な局所排気装置を付け、適切な保護具着けて作業すること。

取り扱い後は手洗い等を十分に行い、衣服に付着した場合には着替える。

保管　　　幼児の手の届かない所に置くこと。

直射日光を避け、密閉し屋内通風の良いところに保管する。

火気・熱源から遠ざけて保管する。

使用途中の半端容器は、使用後必ず密閉保管する。

30℃以上になる所には置かないこと。

８．暴露防止及び保護措置

暴露許容濃度

| 成分名 | 管理濃度 | ACGIH(TLV) |
| --- | --- | --- |
| エタノール | ― | 1,000PPM（TWA） |
| 添加剤を含む水溶液 | ― | ― |

暴露設備対策　取扱い場所の近くには高温・発火源となるものが置かれないような設備とし、換気の良い場所で行う。また、取り扱い作業近くに手洗い、洗眼、シャワー等の設置が望ましい。

保護具　　　　保護眼鏡　　側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡

保護手袋　　炊事用手袋（ゴム手袋）

保護衣　　　定められた作業衣、安全靴を着用する。

９．物理的及び化学的性質

性状

|  | 内溶液（アルコール分100％として） |
| --- | --- |
| 状態 | 液状 |
| 色調 | 無色透明液 |
| 臭気 | 特有の芳香 |
| 沸点 | 78.325℃ |
| 蒸気圧 | 5.878Pa（20℃） |
| 比重 | 0.7936 |
| 融点 | ―114.15℃ |
| 蒸気密度 | 1.59 |
| 溶解性 | 水、エーテルによく溶ける |

１０．安定性及び反応性

|  | 内溶液（アルコール分100％として） |
| --- | --- |
| 引火点 | 14℃ |
| 発火点 | 3９２℃ |
| 爆発限界 | 下限3.3～上限19.0vol％（空気中） |
| 安定性 | 通常の取り扱い条件においては安定 |

40℃以上になると容器の変形の恐れがある。

通常の条件では安定である。

１１．有害情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

エタノールとして

急性毒性　　経口　ヒト　　　：LDL0　1400㎎／kg　行動、胃腸（吐気）

経口　ラット　　：LD50　7060㎎／kg　呼吸器系

一般毒性　　吸入　ラット　　：LC50　20000ppm／10h　毒性未評価

経口　ヒト（男）：LDL0　700㎎／kg　行動（精神生理学上）

注射　ラット　　：LD50　1440㎎／kg　呼吸器系

注射　イヌ　　　：LDL0　1600㎎／kg　運動失調、呼吸器系

腹腔　哺乳類　　：LD50　4300㎎／kg　運動失調

変異原生　　小核　マウス（腹腔）：1240㎎／kg・48h

刺激性　　　皮膚　ラビット　：400㎎　開放　症状（軽度）

皮膚　ラビット　：500㎎／24h　症状（重度）

目　　ラビット　：100㎎／24h　症状（中度）

癌原生　　　経口　マウス　　：LDL0　320㎎／kg／50週　毒性未評価

生殖能　　　吸入　ラット　　：TCL50　20000ppm／7h、妊娠、1～22日　発育異常

経口　ラット　　：TDL0　44g／kg、妊娠、7～17日　発育異常

添加剤として

経皮毒性（マウス）：高濃度で脱毛、皮膚壊死、体表面の潰瘍化、炎症等の症状あり

皮膚一次刺激性　　：高濃度で刺激性あり

皮膚浸透性　　　　：正常な人の皮膚にはほとんど浸透しない

急性毒性（マウス経口）：５，０００mg／ｋｇ以上

変異原性　　　　　：陰性

１２．環境影響情報

エタノールとして

許容濃度：1000ppm（TLV―TWA）：ACGIH勧告値

水中生物への影響

- マスの幼魚　　　：LC50　11.2ｇ／Ｌ・24h

- コイの一種　　　：LC50　18～18.4ｇ／Ｌ・96h

- クリークチャップ：LC50　7ｇ／Ｌ・24h

- グッピー　　　　：LC50　11ｇ／Ｌ・7日

1―オクタノール―水分配系数　―0.30（logPow）

分解性

- 理論酸素要求量：2.10㎎／L

BOD5　0.93～1.67㎎／L

COD　　1.99～2.11㎎／L

バクテリア硝化能の抑制4100㎎／Lでニトロソモナス種のアンモニア酸化の50％抑制

蓄積性その他

- 有用な情報ナシ

添加剤として

分解性　　：データなし（難分解性ではない）

蓄積性　　：データなし

魚毒性（ヒメダカ）：LC５０（24時間）４５ppm（JISK－0102に準拠）

その他　　：COD（Mn）９６ppm（JISK－0102に準拠、0.1％水溶液）

内分泌撹乱物質：含まれていない

１３．廃棄上の注意

廃棄する場合は、関係法規に従って焼却炉で少量づつ焼却するか、又は、都道府県知

事の許可を受けた産業廃棄物業者に委託する。

１４．輸送上の注意

「７．取扱い及び保管時の注意」による他、運搬に際しては容器・包装に漏れのない

ことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

長時間の直射日光及び、雨等を避けるよう箱型積載車がよい。

国連分類　　該当しない。

１５．適用法冷

労働安全衛生法：名称等を通知すべき有害物62（エタノール）

PRTR法　　　：該当せず

１６．その他の情報

エタノール製剤MSDS

危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取扱いには充分注意して下さい。

また、含有量、物理化学的性質などは、一般的な数値で保証値ではありません。