エタノール及び炭酸ガスの気体濃度（ｐｐｍ）計算式

＜条件＞

①室内容積は１０立方ｍとします。換気は無く、密閉状態とします。

②使用エタノールの濃度は７５％（水との体積比％）を１００ｍｌとします。

③①の室内に②のエタノールをスプレーした場合、室内エタノール濃度は何ｐｐｍか？

７５vol％のエタノールのwt％は６７．８９％（表より）

上記の場合の比重：０．８７７９（表より）

エタノールの分子量：４６．０７

①１００ｍｌの重量：１００ｍｌ×０．０．８７７９（比重）＝８７．７９ｇ

②純粋なエタノール重量：８７．７９ｇ×０．６７８９（wt%）＝５９．６００ｇ（小数４桁を四捨五入）

③物質量：５９．６ｇ÷４６．０７ｇ／モル＝１．２９４モル（小数４桁を四捨五入）

④気体量：１．２９４モル×２２．４リットル／モル＝２８．９８６リットル（小数４桁を四捨五入）

⑤気体濃度：２８．９８６リットル÷１０立方ｍ＝２．８９９リットル／立方ｍ（小数４桁を四捨五入）

⑥アルコールの気体濃度は２，８９９ｐｐｍとなり、

爆発限界（３２，８００ｐｐｍ）の約８．８％程度の濃度となる。

（ｐｐｍ＝ミリリットル／立方ｍ）

なお、シャットノクサスでは、１００ｍｌのエタノール（水溶液）をスプレーするのに、

約２００ｇの液化炭酸ガスを消費します。

その場合の炭酸ガス濃度は、

炭酸ガスの分子量：４４．０１

炭酸ガスの比重：１．５２４

③物質量：２００ｇ÷４４．０１ｇ／モル＝４．５４４モル（小数４桁を四捨五入）

④気体量：４．５４４モル×２２．４リットル／モル＝１０１．７８６（小数４桁を四捨五入）

⑤気体濃度：１０１．７８６リットル÷１０立方ｍ＝１０．１７９リットル／立方ｍ（小数４桁を四捨五入）

⑥炭酸ガス濃度は、１０，１７９ｐｐｍとなる。

＜アルコール水溶液のＷｔ％、Ｖｏｌ％、比重の換算表　（１５℃、ゲイ・ルサック(1823)による）＞

| ｱﾙｺｰﾙ | 水分 | ｱﾙｺｰﾙ | 比重 | ｱﾙｺｰﾙ -ｱﾙｺｰﾙ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Vol%) | (Vol%) | (Wt%) | (15℃/15℃) | (Vol-Wt%) |  |
| 65 | 38.61 | 57.22 | 0.9027 | 7.78 |  |
| 66 | 37.59 | 58.25 | 0.9004 | 7.75 |  |
| 67 | 36.56 | 59.29 | 0.8980 | 7.71 |  |
| 68 | 35.52 | 60.34 | 0.8956 | 7.66 |  |
| 69 | 34.49 | 61.39 | 0.8932 | 7.61 |  |
| 70 | 33.44 | 62.46 | 0.8907 | 7.54 | ｲﾝﾌﾚｲﾄ８００＋水２００ |
| 71 | 32.40 | 63.53 | 0.8882 | 7.47 |  |
| 72 | 31.35 | 64.60 | 0.8857 | 7.4 |  |
| 73 | 30.30 | 65.69 | 0.8831 | 7.31 |  |
| 74 | 29.24 | 66.79 | 0.8805 | 7.21 |  |
| 75 | 28.19 | 67.89 | 0.8779 | 7.11 |  |
| 76 | 27.13 | 69.00 | 0.8753 | 7 |  |
| 77 | 26.07 | 70.13 | 0.8726 | 6.87 |  |
| 78 | 25.00 | 71.26 | 0.8699 | 6.74 |  |
| 79 | 23.94 | 72.40 | 0.8672 | 6.6 |  |
| 80 | 22.87 | 73.54 | 0.8645 | 6.46 | ｲﾝﾌﾚｲﾄ９００＋水１００ |
| 81 | 21.80 | 74.70 | 0.8617 | 6.3 |  |
| 82 | 20.72 | 75.87 | 0.8589 | 6.13 |  |
| 83 | 19.64 | 77.06 | 0.8560 | 5.94 |  |
| 84 | 18.56 | 78.25 | 0.8631 | 5.75 |  |
| 85 | 17.47 | 79.45 | 0.8502 | 5.55 |  |
| 86 | 16.38 | 80.67 | 0.8472 | 5.33 |  |
| 87 | 15.28 | 81.90 | 0.8442 | 5.1 |  |
| 88 | 14.18 | 83.15 | 0.8411 | 4.85 | ｲﾝﾌﾚｲﾄのみ |
| 89 | 13.06 | 84.41 | 0.8379 | 4.59 |  |
| 90 | 11.94 | 85.70 | 0.8346 | 4.3 |  |
| 91 | 10.80 | 87.00 | 0.8312 | 4 |  |
| 92 | 9.67 | 88.32 | 0.8278 | 3.68 |  |
| 93 | 8.51 | 89.67 | 0.8242 | 3.33 |  |
| 94 | 7.36 | 91.03 | 0.8206 | 2.97 |  |
| 95 | 6.18 | 92.43 | 0.8168 | 2.57 |  |
| 96 | 4.99 | 93.86 | 0.8128 | 2.14 |  |
| 97 | 3.77 | 95.33 | 0.8086 | 1.67 |  |
| 98 | 2.54 | 96.84 | 0.8042 | 1.16 |  |
| 99 | 1.28 | 98.39 | 0.7996 | 0.61 |  |
| 100 | 0.00 | 100.00 | 0.7947 | 0 |  |