「臭気いやイヤ」原液の使用方法

１．使用説明

①臭気いやイヤ　は、ほとんどの異臭・悪臭・不快臭など気になるニオイをカット

する即効持続性の瞬間消臭液です。香りで臭覚を麻痺させるマスキング剤ではあ

りません。

②脱臭の主成分は天然の植物から抽出した液で毒性がありません。

④微粒子噴霧作業の場合にはマスクを装着し、第三者の立入りを遮断して下さい。

※臭気いやイヤ　は悪臭の主成分であるＮ系化合物、アンモニア・アミン化合物、

Ｓ系化合物・硫化水素・メルカプタン等を重点的に中和しますので、し尿臭、

腐敗臭、動物臭、ゴミ臭の脱臭対策液として使用できます。

２．具体的事例

◎原液そのままか、水道水・精製水で３０倍に希釈して流し込む。

□流しの排水口の異臭	：　原液約１０ｍLを排水口へ直接流し込む。

□浴槽排水口の悪臭　　：　原液を３０倍に薄め、数リットル直接流し込む。

□浄化槽の悪臭　　　　：　浄化槽容量の約１／３０００の量を３回に分けて、便器か

ら水を流しながら投入する。

目安は、　５人槽　（８００L）の場合で３００ｍL投入。

目安は、１０人槽（１０００L）の場合で４００ｍL投入。

□汲取式トイレの悪臭　：　原液を３０倍に薄め、２L～３L直接散布する。

□食物残さの腐敗臭　　：　原液を３０倍に薄め、全体にまんべんなく散布する。

腐敗が進行中なら、エタノール製剤の「臭気いやイヤ」を

全体に散布し、腐敗菌の除菌を行うのも効果的です。

※悪臭の程度により、投入及び散布する量を調整して下さい。